| Общество с ограниченной ответственностью | Юридический адрес: ул. Овчинникова,10, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614094, Почтовый адрес: ул. Холмогорская, 2В, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614083, тел. 8 (342) 24-19-773, 22-44-777, факс 8(342) 241-97-74 e-mail: master-sv@list.ru |
| --- | --- |

Горнозаводский муниципальный район Горнозаводское городское поселение г.Горнозаводск Пермского края Проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории микрорайона «Лесной 1» в г. Горнозаводске

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 4 Положение проекта планировки территории. Пояснительная записка

184-14-ППТ

Пермь 2014

| Общество с ограниченной ответственностью | Юридический адрес: ул. Овчинникова,10, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614094, Почтовый адрес: ул. Холмогорская, 2В, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614083, тел. 8 (342) 24-19-773, 22-44-777, факс 8(342) 241-97-74 e-mail: master-sv@list.ru |
| --- | --- |

Горнозаводский муниципальный район Горнозаводское городское поселение г.Горнозаводск Пермского края Проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории микрорайона «Лесной 1» в г. Горнозаводске

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. Том 4 Положение проекта планировки территории. Пояснительная записка. 184-14-ППТ. Исполнительный директор; С.В.Баранов. ГИП; А.И.Ширинкин. Руководитель проектной группы; К.В.Малютин.

Пермь 2014

Содержание тома

Состав проектной документации	3

Справка о соответствии действующим нормам и правилам	4

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ	5

Введение	6

1.	Цели и задачи проекта планировки территории	7

1.1.Цели проекта планировки	7

1.2 Задачи проекта планировки территории	7

2.	Проектная организация территории	8

2.1 Архитектурно-планировочные решения	8

2.2  Композиционно-пространственные решения	9

2.3. Красные линии и перенесение элементов проекта на местность	10

2.4.Функционально-пространственное зонирование территории	10

2.5.Проектное использование территории	11

3.	Характеристика планируемого развития территории	14

3.1. Характеристика населения и жилого фонда	14

3.2. Характеристика развития системы социального обслуживания	15

3.3. Характеристика жилой застройки	15

3.4. Благоустройство и озеленение	19

3.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	20

3.6. Инженерная подготовка территории	23

3.6.1.Вертикальная планировка территории	24

3.6.2.Организация поверхностного водоотвода	25

3.6.3.Дренажные системы и отдельные дренажи	25

3.7. Санитарная очистка территории	26

Графическая часть	28

- Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проект планировки территории |  |  |  |
| 1 | 184-14-ИГИ | Том1. «Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания» Пояснительная записка | 34 |
| 2 | 184-14-ИГМИ | Том 2. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» Пояснительная записка | 24 |
| 3 | 184-14-ИЭИ | Том 3. «Инженерно-экологические изыскания» Пояснительная записка | 63 |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |
| 4 | 184-14- ППТ | Том 4. Положение проекта планировки. Пояснительная записка | 30 |
|  | 184-14-ППТ-ОЧ | Графическая часть: - Чертеж планировки территории М 1:1000 - Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000 | 1 1 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| 5 | 184-14-ППТ | Том 5 . Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
|  | 184-14-ППТ-МПО | Графическая часть: - Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10 000 - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000 - Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:1000 - Схема архитектурно-планировочной организации территории М 1:1000 - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000 | 1 1 1 1 1 |
| 2.Проект межевания территории |  |  |  |
| 6 | 184-14-ПМ | Том 6. Проект межевания территории. Пояснительная записка |  |
|  | 184-14-ПМ | Графическая часть: - Чертеж межевания территории М 1:100 | 1 |

- Справка о соответствии действующим нормам и правилам

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, действующими на территории Российской Федерации строительными, пожаро-охранными, санитарно-гигиеническими, экологическими и прочими нормами и правилами, а также нормативами градостроительного проектирования Пермского края.

ГИП                                                                                           А.И. Ширинкин

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Введение

Проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории микрорайона «Лесной 1» в г.Горнозаводске выполнена на основании муниципального контракта от 13 октября 2014 г. №0356300007714000001-0168561-01, заключенного между управлением земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального района и обществом ограниченной ответственностью «Мастер СВ» .

Основанием для разработки проекта служат:

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 15.10.2013г. №1372 «О подготовке документации по планировке территории на часть микрорайона «Лесной 1» в г.Горнозаводске (в редакции Постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 27.06.2014г. №791).

- Закон Пермского края от 01.12.2011г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».

Состав проекта определен техническим заданием. Проект разработан с использованием данных Генерального плана Горнозаводского городского поселения Пермского края, утвержденный Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 20.12.2013г. №70,  и  Правил землепользования и застройки территории Горнозаводского городского поселения Пермского края, утвержденные Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 31.10.2014 №34, а также учтены рекомендации и требования действующих нормативно-правовых документов и нормативно-технической документации:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 22.10.2014 );

-Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. От от 21.07.2014 );

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- другие нормативные, технические и законодательные документы, действующие на территории Российской Федерации.

- Цели и задачи проекта планировки территории

- 1.1.Цели проекта планировки

Главными целями подготовки проекта планировки микрорайона «Лесной 1» в г.Горнозаводске Пермского края являются:

1) Комплексное освоение свободной от застройки территории.

2) Обеспечение устойчивого развития территории.

3) Выделение  элементов планировочной структуры.

4) Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

5) Создание благоприятных для населения условий проживания.

6) Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- 1.2 Задачи проекта планировки территории

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- Проведение комплексного анализа состояния территории.

- Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в целях развития незастроенной территории и повышения ее инвестиционной привлекательности.

- Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих безопасное проживание населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4)	Обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем строительства новых дорог.

5)	Строительство новых водопроводных сетей.

6)	Строительство новых систем электроснабжения.

7)	Совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых отходов.

8)	Выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, территорий для спорта, отдыха и рекреации.

- Проектная организация территории

- 2.1 Архитектурно-планировочные решения

На основе анализа природных, техногенных и планировочных условий были разработаны предложения по планировочной организации новой индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Лесной 1» г.Горнозаводска. Проект планировки территории микрорайона выполнен с учётом утвержденного Генерального плана и Правил землепользований и застройки территории Горнозаводского городского поселения Пермского края.

На этой территории была запроектирована единая планировочная структура нового жилого района.

Проектируемая территория административно будет относится к г.Горнозаводску.  Проектные решения основываются на ранее принятых градостроительных решениях по формированию улично-дорожной сети,  жилых кварталов, мест размещения общественных зданий и сооружений.

По принятому архитектурно-планировочному решению  застройка жилого микрорайона «Лесной 1» в границах проектирования состоит из малоэтажных жилых домов и домов средней этажности с приусадебными участками, сформировано 89 земельных участков с площадями от 843,43 до 1597,59, из них 80 земельный участок – для многодетных семей, с площадями  от 1400 до1500 м2 .

На трассировку жилых улиц и конфигурацию кварталов оказало влияние, то что территория расположена в продолжение улиц Вторая Советская, Фрунзе и наличие автомобильной дороги «Горнозаводск- граница Свердловской области».

В системе улиц соблюден принцип соподчиненности, т.е. выделены основные улицы, второстепенные улицы. Они выделяются по ширине, застройке и благоустройству. Основные улицы, берущие свое начало на улицах Вторая Советская и Фрунзе, идут параллельно, поворачивают и замыкаются, образуя планировочное кольцо, связаны между собой второстепенными улицами. Второстепенные проезды являются тупиковыми. В конце каждого тупикового проезда имеется разворотная площадка с радиусом 20 м., которая обеспечивают возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Основная улица в продолжение улицы Фрунзы имеет связь с автомобильной дорогой «Горнозаводск- граница Свердловской области».

Между основными улицами жилой застройки в продолжение улиц Вторая Советская и Фрунзе выделена общественного назначения для размещения социальных объектов – детского дошкольного учреждения (детский сад-ясли) и общеобразовательной школы, сквер с элементами благоустройства.

Индивидуальная застройка организована небольшими кварталами, которые имеют прямоугольное очертание, протяженностью от 75 до 300 метров. Внутри квартала земельные участки расположены по принципу гипподамовой решётки, что позволяет организовать удобную транспортную  связь и позволяет максимально эффективно использовать территорию, таким образом, создать комфортные условия для проживания.

Планировка приусадебного участка  может быть решена  с учетом сложившихся традиций.  Блок хозяйственных построек в  составе: гаража, хозяйственной постройки  и бани. Гараж располагается вблизи от входа в жилой дом и имеют непосредственный выезд на улицу.  Хозяйственная  постройка для содержания скота и птицы расположена в глубине участка на расстоянии санитарного разрыва от жилого дома.

Все элементы планировки объединяются транспортно-планировочными осями в единое целое. Улично-дорожная сеть микрорайона запроектирована с учетом естественного уклона участка.

Въезды на проектируемую территорию запланированы с улиц Вторая Советская, Фрунзе, а также с автомобильной дороги «Пермь-Чусовой-Горнозаводск-Т.Гора-граница Свердловской области».

На проектируемой территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая тротуары вдоль проезжей части уличной сети, что обеспечивает удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территорий свободных от застройки и проездов. При благоустройстве и озеленении территории предлагается посадка деревьев-саженцев и кустарников местных пород, посев многолетних трав.

При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения. В местах сопряжения тротуаров с проездами предусматривается устройство пониженного бортового камня (Ь=0,02м).

Для обеспечения необходимым количеством мест временного и постоянного хранения автомобилей предусмотрены наземные и надземные автостоянки.

Стоянки и проезды до жилых домов и объектов социального назначения (ДДУ и школа) размещены в соответствии с действующими санитарными нормами.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Граничит  проектируемая территория с северной и с западной  сторон  с зоной лесопарков и городских лесов, следовательно, необходимо организовать противопожарные расстояния от застройки до лесных массивов. Согласно  Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений для районов одно- двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается принимать не менее 15 м.

Проект планировки выполнен с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, элементы благоустройства разработаны в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- 2.2  Композиционно-пространственные решения

Основные композиционные оси совпадают с архитектурно - планировочными и функциональными осями.

Планировочной осью являются улицы жилой застройки в продолжение улиц Фрунзе, Вторая Советская, они  замыкаются, образуя планировочное кольцо. С юго-запада территорию ограничивает придорожная  полоса автомобильной дороги, с востока существующая застройка по улицам Фрунзе, Вторая Советская.

Центр микрорайона занимает общественно-деловая зона: сквер, с расположенными на ней зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками, школа, детский сад – ясли. Пешеходную, транспортную связь с центром микрорайона, с другими районами города  имеют все жилые дома.

Проектируемый микрорайон индивидуальной среднеэтажной жилой застройки формируется как единый жилой комплекс с эффективной функциональной организацией территории, с системой общественного обслуживания, с рациональной организацией транспортного обслуживания и пешеходного движения.

- 2.3. Красные линии и перенесение элементов проекта на местность

Разбивочный план красных линий выполнен на основании плана архитектурно-планировочной организации территории, с учетом сформированных земельных участков, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом рельефа планируемой территории.

Проект установления красных линий выполнен в соответствии с нормативной шириной поперечных профилей улиц местного значения, с учетом пропускной способности данных улиц,, интенсивности пешеходного движения, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Красные линии  отделяют территорию жилых образований от территорий улиц и мест общественного назначения (площадей, бульваров).

Линия регулирования застройки запроектирована с отступом от красной линии улиц на 5 метров, от границы соседнего участка на 3 метров

Ширина улиц принята в зависимости от их  назначения  и  предполагаемой интенсивности  движения  автотранспорта, инженерной инфраструктурой. Ширина главных (основных) улиц в  красных линиях - 20 метров,  ширина второстепенных жилых  улиц  в красных линиях - 15 метров.

Для вынесения проекта на местность необходимо вынести красные линии и оси улиц по приведенным в проекте координатам точек углов поворота.

- 2.4.Функционально-пространственное зонирование территории

Функционально - пространственная организация жилого микрорайона рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания. Выбор оптимального планировочного решения принимался с позиции формирование благоприятной окружающей среды для жителей данного микрорайона.

Функциональное зонирование и объемно-пространственное решение жилых территорий продиктовано рациональным размещением жилых объектов, с созданием психологически комфортной среды.

На территории проектируемого микрорайона предполагается развитие жилой застройки с необходимой социальной инфраструктурой. В результате зонирования территории микрорайона определены следующие виды функциональных зон (в соответствии с Правилам землепользования и застройки территории Горнозаводского городского поселения Пермского края):

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона общественного назначения;

- Зона городских парков и скверов и стадионов.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами представляет собой кварталы индивидуальной жилой застройки с участками от 0,0843 до 0,15976  га.

Количество новых индивидуальных жилых домов составит  89 шт.

Застройка индивидуальными жилыми домами предусмотрена в 1-3 этажа.

Зона общественного назначения.

В границах проекта размещаются детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа, земельный участок площадью 1,09  га.:

- ДДУ на 60 мест;

- Общеобразовательная школа на 132 места

Зона городских парков и скверов и стадионов.

Зона предназначена для организации сквера, используемого в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

В границах проектирования предусмотрен сквер площадью 0,8645 га.

## 2.5.Проектное использование территории

Территория в границах проекта на расчетный срок составит 18,4502 га. Численность населения микрорайона на расчетный срок – 436 человека.

Жилищный фонд микрорайона в границах проектирования на расчётный срок составит 16910 м2 общей площади.

Проектное использование территории представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Проектного использование территории (в границах проектирования)

| № | Использование территории микрорайона | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % |
|  | Площадь проектируемой территории, всего | 18,4502 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 12,3096 | 66,72 |
| 2. | Общего пользования, в т.ч. | 6,1406 | 33,28 |
| 3. | Зона общественного назначения (объект детского дошкольного учреждения и школы) | 1,0909 | 5,91 |
| 4. | Зона городских парков, скверов и стадионов | 0,8645 | 4,68 |
| 5. | Зеленые насаждения общего пользования | 2,33 | 12,63 |
| 6. | Улицы, дороги, проезды (проезжая часть) | 1,401 | 7,59 |
| 4. | Тротуары и пешеходные дорожки | 0,701 | 3,80 |

2.6. Мероприятия по созданию  среды жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, основных положений СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Свод правил. Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды,

- люди с временным нарушением здоровья,

- беременные женщины,

- люди старших возрастов,

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды микрорайона по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05 м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- необходимо обеспечить дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Проект выполнен с учетом требований по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Беспрепятственный доступ к месту получения услуг (обслуживания), проживания и месту приложения труда.

Безопасность путей движения, мест проживания обслуживания и приложения труда.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участкам к зданиям и по территориям сооружений с учетом требований градостроительных норм к параметрам путей движения.

Ширина путей движения на участках при встречном движении инвалидов на креслах-колясках принята не менее 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон принят в пределах 1-2%.

Тактичные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.

Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 0,05м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025м.

В озеленении применятся живая изгородь из неядовитых пород без шипов, колючек.

В габаритах зон движения пешеходов должны отсутствовать острые ветки, шипы, режущие листья, ядовитые растения.

Озеленение не закрывает обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания выделяется не менее 10% мест для транспорта инвалидов.

Места для хранения личного автотранспорта размещаются вблизи входов, доступных МГН:

- для объектов обслуживания – не далее 50м;

- для жилых домов – не далее 100м.

Ширина зоны парковки составляет не менее 3,5м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, предусматриваются на расстоянии не далее 100м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

На придомовой территории, участке зданий, имеющих помещения для инвалидов, предусматриваются доступные по габаритам, уклонам и оборудованию площадки и зоны для: упомянутых ранее специализированных автостоянок для личного транспорта МГН, мест кратковременной стоянки автотранспорта; площадок мусоросборников; детских площадок; площадок для выгула собак; зон тихого отдыха; хозяйственных площадок.

Продольные и поперечные уклоны на путях движения по придомовой территории имеют нормативные параметры. Через каждые 50м пути движения по уклону предусматриваются горизонтальные площадки (с уклоном обеспечивающим водосток) для отдыха, ограниченные от непроезжей части поребриками высотой не менее 0,1м или оградой. Разрыв между зонами отдыха и хозяйственными, а также спортивными площадками, обеспечивается не менее 30м.

Пешеходные пути для МГН на территории общественных зданий проектируются без пересечения с транспортными проездами, обеспечиваются удобными связями со всеми функциональными зонами и площадками участка, а также входами, элементами благоустройства и внешнего инженерного оборудования.

- Характеристика планируемого развития территории

- 3.1. Характеристика населения и жилого фонда

В настоящее время жилищный фонд на территории проектирования отсутствует.

Площадь проектируемой территории составляет 18,4502 га, в том числе жилая территория – 12,3096 га. Площадь микрорайона в красных линиях  −  13,39га.

С целью дальнейшего развития жилищного фонда в пределах территории проектирования предлагается строительство малоэтажных жилых домов с приусадебными участками по индивидуальным проектам в количестве 89 объекта, из них 80 объект - многодетным семьям. Общая площадь застройки составляет 16910 м2.Согласно Правилам землепользования застройка индивидуальными жилыми домами предусмотрена в 1-3 этажа.

Общая площадь проектируемого жилого фонда –

190 м2 × 89 участков = 16910 м2 (принятая площадь одного коттеджа 190 м2 )

Учитывая предложенную специфику (типологию) жилой застройки проектом планировки территории при расчете численности населения микрорайона принят средний размер домохозяйства (состав семьи) – 5 и 4 человека.

Расчетная численность населения составит–436человек.

80 участков × 5,0 = 400 человек (5,0- принятый коэффициент семейности для многодетной семьи, 81- количество участков многодетным семьям).

9 участков × 4,0 = 36 человека (4,0- принятый коэффициент семейности, 8- количество участков).

Плотность населения проектируемого участка  при размещении нового жилищного строительства в виде:

- застройки одноквартирными малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 23,63 чел./га ;

Средняя жилищная обеспеченность – 38,78 м2/чел.

Таблица 2 - Основные показатели жилищного фонда

| Наименование показателей и единица измерения | Существующий жилищный фонд | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. | - | 16,910 |
| 2. Новое строительство, тыс.кв.м. | - | 16,910 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м. | - | - |
| 4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., | - | - |
| 5. Население, тыс. чел. | - | 0,436 |

В целях поддержки многодетных семей принят Закон Пермского края от 1 декабря 2011 года №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», который дает право многодетным семьям приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,14 га, максимальный - 0,15 га.

Согласно Правилам землепользования и застройки г.Горнозаводска, утвержденные Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 31.10.2014 №34, приняты параметры жилой застройки. Для индивидуального жилищного строительства: максимальный размер земельного участка -0, 20 га, минимальный размер земельного участка – 0,06 га

Формирование жилой застройки осуществлено вдоль проектируемых дорог и улиц. При проектировании жилой застройки учтены: радиусы обслуживания социально значимых объектов в пределах проектируемой территории; возможность хозяйственного использования территории проектирования, ее застройка, обеспечение объектами инженерной инфраструктуры.

- 3.2. Характеристика развития системы социального обслуживания

На проектируемом участке отсутствует учреждения обслуживания населения.

Система учреждений обслуживания проектируемого жилого микрорайона решается во взаимосвязи с развитием социально-культурного обеспечения г.Горнозаводска.

Генеральным планом Горнозаводского городского поселения Пермского края предусматривается обеспечение населения учреждениями обслуживания повседневного спроса. На территории микрорайона «Лесной 1» запроектированы учреждения: детский сад – ясли, общеобразовательная школа.

В соответствии с техническим заданием заказчика на проектируемой территории  предусматривается строительство одного детского сада- ясли вместимостью 60 мест, одной общеобразовательной школы вместимостью 132 мест. Запроектирован общий земельный участок под данные объекты площадью 1,09 га.

Перечень объектов образования и количественные характеристики земельного участка указаны в таблице 3.

Таблица 3- Перечень объектов образования и количественные характеристики земельного участка в микрорайоне «Лесной 1»

| Номер на схеме архитектурно-планировочной организации территории | Наименование объекта |  | Площадь земельного участка, м2 |  | Площадь участка за красной линией |  | Нормативная площадь участка, м2 |  | Отклонение от норматива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  | Школа на 132 места, детский сад –ясли на 60 лет (проект) |  | 10900 |  | 0 |  | 9000 (6600+2400) |  | 1900 |

Иных объектов капитального строительства муниципального значения на проектируемой территории не запланировано.

Места для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения не выделялись по причине отсутствия необходимости в размещении таких объектов на проектируемой территории и отсутствия предложений по размещению таких объектов от органов власти субъекта Российской Федерации.

- 3.3. Характеристика жилой застройки

Площадь проектируемой территории составляет 18,4502 га, в том числе жилая территория – 12,3096 га. Намечается строительство малоэтажных жилых домов (1-3 этажа) с приусадебными участками. В границах проекта выделено 89 земельных участков для, из них 80 земельный участок для многодетных семей. Также предусмотрен один земельный участок под детский сад- ясли и общеобразовательную школу.

Согласно Правилам землепользования и застройки территории Горнозаводского городского поселения Пермского края для индивидуального жилищного строительства предусмотрен максимальный размер земельного участка -0, 20 га, минимальный размер земельного участка – 0,06 га

Размер земельного участка многодетным семьям определяет закон Пермского края от 01.12.2011г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,14 га, максимальный - 0,15 га.

Таблица 4 - Экспликация земельных участков, размещаемых на проектируемой территории

| №п/п земельного участка на схеме архитектурно-планировочной организации территории | Наименование объекта капитального строительства | Этажность |
| --- | --- | --- |
| 1-89 | Индивидуальный жилой дом | 1 -3 |
| 90 | детский сад- ясли и общеобразовательную школу | 1 -3 |

Таблица 5- Характеристика объектов капитального строительства, размещаемых на проектируемой территории

| №п/п земельного участка на чертеже проекта планировки | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь дома, м2 | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 2 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 3 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 4 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 5 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1490,78 |
| 6 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1412,88 |
| 7 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1597,59 |
| 8 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 9 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 10 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 11 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 12 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 13 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 14 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 15 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 16 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 17 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1279,84 |
| 18 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 19 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 20 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 21 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 22 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 23 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 24 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 25 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 26 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 27 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 28 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1498,18 |
| 29 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 30 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 31 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 32 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 33 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 34 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 35 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 36 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 37 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 843,43 |
| 38 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 39 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 40 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 41 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 42 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 43 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 966,86 |
| 44 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 45 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 46 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 47 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1226,48 |
| 48 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 49 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 50 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 51 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 52 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 53 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 54 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 55 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 56 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 57 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 58 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 59 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1026,17 |
| 60 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 61 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 62 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 63 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 64 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 65 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 66 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 67 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 68 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 69 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1045,14 |
| 70 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1029,70 |
| 71 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 72 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 73 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 74 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 75 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 76 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 77 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 78 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 79 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 80 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1486,00 |
| 81 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1486,00 |
| 82 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1486,00 |
| 83 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1486,00 |
| 84 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1534,36 |
| 85 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 86 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 87 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 88 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |
| 89 | ИЖС | 1 -3 | 190 | 1400,00 |

- 3.4. Благоустройство и озеленение

Параллельно с архитектурно-градостроительными задачами проектом планировки микрорайона усадебной застройки решались вопросы озеленения и благоустройства.

На проектируемой территории  располагаются следующие виды озелененных территорий:

-участки озеленения общего пользования (сквер, озелененные полосы вдоль улиц);

- участки озеленения ограниченного пользования (придомовые, дошкольных детских учреждений);

- участки специального назначения (насаждения  санитарно-защитных зон, насаждения вдоль улиц)

Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории микрорайона, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Участки зеленых насаждений ограниченного пользования не включаются в расчет показателя площади озелененных территорий микрорайона. Но, поскольку эти участки занимают значительную часть территории, они играют большую роль в общей системе озеленения.

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании среды жилого микрорайона. Особое внимание необходимо уделить озеленению территории.

Создаваемая система зеленых насаждений является частью экологического каркаса г.Горнозаводска и  служит основой для повышения  комфорта проживания и создании более здоровой среды проживания.

Главные направления озеленения на территории проектирования следующие:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- строительство дождевой канализации;

- сохранение естественной древесной растительности вокруг проектируемой территории.

Ядром системы озеленения являются зеленый насаждения общего пользования, на данной территории – это сквер вокруг территории школы и детского сада. Сквер включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений.

Дополнением является озеленение основных и второстепенных улиц жилой застройки. Озелененные полосы вдоль улиц и дорог - территории специального назначения, предназначенные для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта.

Перспективное  озеленение также  дополняется  зелеными насаждениями  ограниченного  пользования,  включающими  озелененные  участки детского сада и школы, приусадебных участков.

Система отдыха рассчитана непосредственно на жителей групп жилых домов проектируемого микрорайона. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии со СП 42.13330.2011.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) в соответствии с СП 42.13330.2011 следует принимать не менее 6 кв. м на человека (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений, что составит 0,26 га. По проекту 2,33 га.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Проектом предусматривается шумопылезащитное озеленение от железной дороги, сохранение существующих высокорастущих пород деревьев (ели) с северной и северо-западной  стороны от проектируемой территории. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути (СП 42.13330.2011).

От автомобильной дороги «Горнозаводск -граница Свердловской области». до застройки предусмотрена санитарно-защитная зона шириной 50 метров, в соответствии с СП 34.13330 и требованиям по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения. Со стороны жилой застройки следует предусмотреть полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5- 10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Внутриквартальные посадки с редкими деревьями снижают уровни шума на 4-7 дБА. Наличие газонов с травяным покровом также способствует снижению уровня шума и увеличению влажности воздуха.

Зеленые насаждения повышают влажность воздуха как внутри своих территорий, так и на прилегающих открытых пространствах.

Элементы  озеленения  представлены в виде рядовой и групповой посадок высоко растущих деревьев, кустарников, газонов и цветников. Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивые к климатическим условиям Пермского края – береза, рябина, осина, черемуха, пихта, шиповник, боярышник.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

Создаваемая система зеленых насаждений является  частью экологического каркаса города и служит основой для повышения  комфорта проживания и создании более здоровой атмосферы.

- 3.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети учтены решения генерального плана Горнозаводского городского округа. В проекте планировки территории используется классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме микрорайона.

Проектируемая улично – дорожная сеть данной территории построена на квартальном принципе. В проекте принята следующая классификация улиц:

- основная улица;

- второстепенная улица.

Ширина улиц в жилой застройке в красных линиях принимается следующая:

- Основные улицы - 20  м, проезжая часть – 6,0 м, устройство тротуаров по обе стороны проезжей части шириной 1,5 м;

- Второстепенные улицы – 15,0 м, проезжая часть – 6,0 м, устройство тротуаров по обе стороны проезжей части шириной 1,5 м;

Таблица 6 – Параметры улиц

| Категория дорог и улиц | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |
| Основная улица в жилой застройке -в продолжение улицы Вторая Советская -в продолжение улицы Фрунзе | 3,0 3,00 | 2 2 | 1,5 1,5 | 1026 892 |
| Второстепенная улица в жилой застройке | 3,0 | 2 | 1,5 | 418 |
| Итого: |  |  |  | 2336 |

Проектом планировки территории предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное)-100%. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. Предполагается организация кюветов дождевой канализации.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с СП 42.13330.2011, руководством по проектированию городских улиц и дорог. Поперечные профили представлены на рисунке.

Рисунок – Профили улиц в жилой застройке

Въезды на проектируемую территорию запланированы с улиц Вторая Советская, Фрунзе, а также с автомобильной дороги «Горнозаводск- граница Свердловской области», в соответствии с проектными предложениями генерального плана .

Пешеходное движение осуществляется по всем улицам проектируемого микрорайона. На участках улиц, пролегающих вдоль территорий школы и детских дошкольных учреждений, в местах пересечения пешеходами проезжих частей предусматривается нанесение разметки и устройство искусственных неровностей для обозначения пешеходных переходов.

Общественный транспорт. Организация движения транспорта и пешеходов

Основная цель развития линий общественного транспорта – создание максимально удобных связей между проектируемым районом и другими территориями города.

Совершенствование и модернизация маршрутной сети пассажирского общественного транспорта:

- обеспечить дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения не  превышающую 250 м;

- для остановочных пунктов всех видов общественного транспорта и стоянок такси нужно обеспечить возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся инвалидными колясками;

- проектировать новые автобусные линии с приоритетом движения перед индивидуальным автотранспортом;

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог г.Горнозаводска. Согласно руководству по проектированию городских улиц и дорог (таблица 4), по улицам местного значения допускается пропуск 1-2 маршрутов общественного транспорта.

Для транспортной связи проектируемого микрорайона с общественным центром г.Горнозаводска и внешними автомагистралями по основной улице в продолжение улицы Фрунзе предусмотрено автобусное движение для осуществления пассажирских перевозок.  Запланировано  4  автобусных  остановки. Размещение остановочных пунктов выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011. Расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории необходимо принимать для автобусов 400-600 м.

Грузовое движение  по  улицам  предусматривается только  для  обслуживания  населения, общественных зданий. Движение легкового транспорта предусматривается по всем жилым улицам.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров,  отделенных от проезжих частей полосами зеленых насаждений, препятствующих  проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке. Основные  пешеходные потоки формируются по основным улицам к проектируемому центру микрорайона.

Расчет автостоянок. Размещение мест хранения индивидуальных транспортных средств

Расчетное население на территории микрорайона «Лесной 1» составляет 436 чел.

Учитывая современный высокий уровень автомобилизации (существующий уровень автомобилизации по городу составит 200 автомобилей на 1000 жителей в соответствии с генеральным планом)  и тенденцию роста парка индивидуального автотранспорта, на расчетное количество жителей необходимо (436:1000) х 350 =153 автомобиля, при уровне автоматизации 350 автомобилей на 1000 жителей. Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»  п.11.3 число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля.

Застройка жилого микрорайона представлена индивидуальными и среднеэтажными жилыми домами. Постоянное  хранение и парковка  индивидуального  транспорта  предусматривается в гаражах, на стоянках в пределах приусадебных участков.

Места постоянного хранения автотранспорта

Для проектируемой застройки предусмотрена 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей в пределах отведенных участков.

Места временного хранения автотранспорта

В жилой зоне проектом предлагается устройство стоянок временного хранения (гостевых).

Число машино-мест на гостевых стоянках в районах малоэтажной жилой застройки принято 15% от количества индивидуальных жилых домов (НГПСО 1.2009.66) и составляет по расчету 14 м/м.

В границах проектируемого жилого микрорайона расположены объекты общественного назначения (школа, детский сад-ясли), которые оборудуются гостевыми стоянками. Стоянка школы – 26 м/м, стоянка детского сада – 7 м/м.

Расчет  парковок  для  временного  хранения  индивидуального  транспорта около учреждений образования приведен  в  таблице 7.

Таблица 7- Расчет  парковок  для  временного  хранения  индивидуального  транспорта около учреждений образования

| № п/п | Наименование организации | Расчетная единица, мест | Количество машино-мест на расчетную единицу |  | Количество машино-мест по расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для работающих | Для посетителей |  |
| 1 | Детский сад | 60 | Не менее 2 | 20-30% от числа мест | 7 |
| 2 | Школы | 132 | Не менее 2 | 20-30% от числа учащихся, занимающихся в одну смену | 26 |

Объекты обслуживания транспорта

Выполненный в соответствии с нормативами расчет показал, что для данного микрорайона отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта (станций технического обслуживания, автомоек).

## 3.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

На основе анализа геологических и гидрогеологических условий площадки можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищно-гражданского строительства после проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Согласно приложению И, СП 11-105-97, часть II площадка проектируемого строительства можно отнести к участку II-Б1 - потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий.

Потенциально подтопляемые территории – это такие территории (незастроенные  и  застроенные),  на которых за расчётный срок возможно повышение УПВ  или влажности грунтов до величин, вызывающих нарушение нормальных условий эксплуатации зданий.

Для  потенциально-подтапливаемых  территорий  следует предусматривать  инженерную  защиту, включающую организацию рельефа, устройство водостоков, пластовые,  пристенные,  кольцевые  дренажи, предупреждение  утечек  из  водонесущих  коммуникаций  и  емкостей жидкостей, организацию стока дождевых и талых вод.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки микрорайона  «Лесной 1», предусмотрен комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке территории:

• вертикальная планировка;

• организация системы отведения  поверхностного стока;

• дренажные системы и отдельные дренажи.

- 3.6.1.Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях обеспечения нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с проезжих частей. Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для проездов, исключения подтопления  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Основными задачами вертикальной планировки являлись:

- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с проектируемой территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей.

Территория проектируемого квартала усадебной застройки благоприятна для строительства и не требует дорогостоящих работ по подготовке территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по улицам с максимальным приближением к существующему рельефу. Решения по вертикальной планировке даны на чертеже «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 выполненной в 2014г. ООО «Мастер СВ». Система координат МСК-59, система высот Балтийская. Горизонтали проведены через 0.5 м.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проезжая часть улиц, имеет как двускатный поперечный профиль в зависимости от класса улиц и принятой системы водоотвода, требующий уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Вертикальной планировкой предусмотрен сбор поверхностных и талых вод в продольные кюветы проектируемых улиц.

Проектом приняты продольные уклоны по улично-дорожной сети min - 14‰, max – 67‰, в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2011, Руководством  по проектированию городских улиц и дорог. Поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок приняты в пределах 20 ‰ – 30 ‰.

- 3.6.2.Организация поверхностного водоотвода

Проектом планировки территории предлагаются мероприятия по устройству поверхностного водоотвода с территории микрорайона. Для эффективного водоотведения сточных вод предусмотрено устройство открытой сети дождевой канализации.

Запроектированная система водостоков предусмотрена по проектируемым улицам по направлениям максимальных уклонов рельефа. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Система отвода поверхностных вод запроектирована – открытая.

Дождевые стоки с территорий жилых кварталов отводятся с помощью открытых кюветов. Наименьшие размеры кюветов трапецеидального сечения следует принимать: ширину по дну 0,3 м, глубину 0,4 м. Размеры кюветов приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Открытые кюветы предлагается проложить вдоль основных жилых улиц микрорайона. Поверхностные  воды  сначала текут по второстепенным улицам до кюветов основных улиц, затем по кюветам (лоткам) проезжей  части  основной улицы  собираются уклоном в самой  нижней точке и после очистки в локальных очистных сооружениях сбрасываются в руч.Малый Судохол.

Проектные решения разработаны в объёме, необходимом для обоснования планировочной структуры, определения перечня работ по инженерной  подготовке территории и подлежат детализации на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение принятых решений показано на чертеже «Вертикальная  планировка  территории»,  выполненном  на  топографической подоснове в М 1:1000.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

- 3.6.3.Дренажные системы и отдельные дренажи

При проектировании застройки должны быть предусмотрены мероприятия по дренированию территории. Проект должен предусматривать предотвращение обводнения грунтов оснований сооружений, которое может привести к снижению прочностных свойств грунтов и несущей способности оснований и вызвать осадки оснований.

Для регулирования грунтового стока на территории, предназначенная  под школу, детский сад-ясли, с помощью устройства дренажа.

При повышении территории из-за подтопления ее проектная отметка должна обеспечивать требуемую норму осушения с учетом прогноза подъема подземных вод и эффективности работы дренажных систем, регулирования открытых водоемов и водотоков. При этом гидрогеологическим расчетом следует определять эффективность работы дренажных систем при различных расчетных параметрах дренажа и отметках территории. При защите от затопления отметка повышенной территории назначается в соответствии с требованиями СНиП2.06.15-85.

## 3.7. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) является ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

-  организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на проектируемой территории намечено производить по контейнерной системе с использованием сменных контейнеров для сбора отходов. Организовывается контейнерные площадки и устанавливаются сменяемые контейнеры с последующей транспортировкой мусоровозами. Согласно СанПИН 2.1.2.2645  контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м  от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий составит 300 кг на чел/. год. Согласно расчетам, минимальное необходимое количество мусоросборников для очистки проектируемой территории  - 2 шт.

Для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории принято решение разместить 4 контейнерных площадки для организованного временного хранения отходов.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011. Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (436 чел.) составит 130,8 тонны в год. Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем накопления смета с общей площади запроектированных дорог составляет около 115,1 тонн в год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Таблица 8– Расчет количества бытовых отходов, удаляемых коммунальным транспортом

| № п/п | Бытовые отходы | Норма на человека в год по СП 42.13330.2011, | Накопление в год на по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые бытовые отходы с учетом общественных зданий, кг | 300 кг на 1 чел./год | 130800 |
| 2 | Крупногабаритные бытовые отходы принимать в размере 5% | кг на 1 чел./год | 6540 |
|  | Итого, ТБО |  | 137340 |
| 3 | Жидкие отходы, м3 | 3 м3 на 1чел./год | 1308 |
| 4 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг | 5 кг с 1 м2 | 115100 |

Вывоз и размещение отходов из контейнеров предлагается осуществлять спецтранспортом на полигон ТБО г.Горнозаводск.

Общее потребное количество уборочных машин определено на основании действующих ном и сведено в таблицу. Потребное количество машин для вывоза мусора – 1 машина. Всего для уборки тротуаров потребуется 1 уборочная машина.

Таблица 8- Потребное количество уборочных машин

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на единицу | Количество машин на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | 100 тыс.чел. | 20 | 0,09-0,1 |
| 2 | Уборочные машины | 1 млн.м2 | 60 | 0,027 |

Вывоз твердых и жидких бытовых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).

Вывоз твёрдых бытовых отходов с проектируемой застройки необходимо согласовать на стадии введения объектов в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

Уборка городских территорий производится на улицах и площадях, территориях мест общественного пользования, а также на территориях жилых кварталов и микрорайонов. Уборка городских территорий разделяется на летнюю и зимнюю.

Основными видами летней уборки улиц является подметание и мойка проезжей части.

Очистка дворовых территорий производится дворниками в дворовые сборники, смет вывозится на городской полигон.

- Графическая часть